О несчастном случае, произошедшем при выполнении

работ на высоте
При проведении расследования несчастного случая было установлено, что работающие по договору подряда «Т» и «С» прибыли на строительный объект к 07.50 часам, переоделись в личную рабочую одежду. В 08.00 часов производитель работ «Б» провел «Т» и «С» предсменное освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения, по результатам которого алкогольного опьянения выявлено не было.

После освидетельствования «Б» дал указание «Т» и «С» на выполнение работ по выравниванию фасада реставрируемого здания с помощью штукатурного раствора и выдал предохранительные пояса и строительные каски. Данную работу до обеденного перерыва «Т» и «С» выполняли с земли. С 12.00 до 12.30 часов они находились на обеденном перерыве. Обедали в бытовке, установленной на территории строительной площадки. Из письменного объяснения «С» следует, что после обеда они с «Т» решили употребить спиртное. С этой целью «С» сходил в ближайший магазин и приобрел бутылку водки. Когда «С» вернулся, они с «Т» зашли в строящееся здание и употребили спиртное.

Около 12.45 часов «С» поднялся на третий ярус строительных лесов и приступил к оштукатуриванию откосов окна второго этажа, а «Т» поднялся на второй ярус лесов и начал выравнивать штукатурку фасада путем перетирки. Пристегивал ли к чему-либо «Т» фал предохранительного пояса, «С»  не видел, так как между ними был деревянный настил лесов, который закрывал обзор. Около 15.00 часов «С» в очередной раз решил спуститься с лесов и, спустившись на второй ярус лесов, увидел лежащего «Т» в выемке земли под лесами. 
«С» спустился и подошел к нему, после чего сообщил о случившемся производителю работ, который вызвал скорую медицинскую помощь. 

Прибывшие работники скорой медицинской помощи доставили «Т» в учреждение здравоохранение, где через некоторое время была констатирована его смерть.

Причинами несчастного случая явились: 1. Не организация и не обеспечение безопасного выполнения штукатурных работ на объекте строительства, выразившиеся в:

- утверждении проекта производства работ, в котором не предусмотрены места и способы крепления страховочных канатов;

- приемке в эксплуатацию лесов, рабочие настилы которых находятся на высоте более 1,3 м от поверхности земли, не оборудованных перильным и бортовым ограждением и допуске их к эксплуатации;

- выполнении работ не в соответствии с проектом производства работ в части не установки на лесах защитных ограждений;

- допуске выполнения работ на высоте с использованием предохранительных поясов без выдачи наряда-допуска, определяющего место проведения работ с повышенной опасностью, их содержание, условия безопасного выполнения, время начала и окончания работ, состав бригады или лиц, выполняющих работы, ответственных лиц при выполнении этих работ с проведением целевого инструктажа по вопросам охраны труда; 

- не предоставлении места для выполнения работ, соответствующего требованиям по охране труда в части не оборудования лесов перильным и бортовым ограждением;

- допуске к выполнению работ (не отстранения от выполнения работ) потерпевшего, появившегося на работе в состоянии алкогольного опьянения.

2. Нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда (инструкции по охране труда), выразившееся в нахождении на строительном объекте в состоянии алкогольного опьянения (этиловый спирт в количестве 2,51 ‰), что явилось грубой неосторожностью.
За нарушения требований об охране труда должностные лица организации к административной ответственности не привлекались в связи с решением вопроса районным отделом Следственного комитета о возбуждении уголовного дела.

Главный государственный инспектор Борисовского

межрайонного отдела Минского областного 

управления Департамента государственной 

инспекции труда         







Е.А. Лавкер
