О несчастном случае, произошедшем при выполнении

работ на экструзионной линии
При проведении расследования несчастного случая было установлено, что резчик заготовок и изделий из пластических масс «М» от начальника участка получил сменное задание на выполнение подсобной работы на улице. Около 16.10 часов, когда «М» в очередной раз зашел в помещение цеха, к нему обратился резчик заготовок и изделий из пластических масс «К» с просьбой подменить его на линии для производства монолитных листов поликарбоната, так как «К» необходимо было отлучиться, на что «М» согласился. Подойдя к рабочему месту, «М» приступил к работе. Около 16.20 часов, когда шла лента монолитного поликарбоната к месту реза, со стороны рабочего места «М» произошел обрыв маркировочной пленки от отрезанного продольного куска монолитного поликарбоната. 
«М» решил этот кусок маркировочной пленки перекинуть через механизм поперечного реза листов монолитного поликарбоната, чтобы зацепить его на специальный наматывающий валик, который расположен перед механизмом реза. С этой целью «М» взял оборванный конец пленки и просунул пленку под зажимное устройство механизма реза. Пленка начала двигаться вместе с монолитным поликарбонатом. После этого «М» обошел пульт управления линии, с другой стороны, просунул кисть левой руки в зажимное устройство механизма реза и, захватив конец пленки, потянул на себя. В этот момент автоматически сработало зажимное устройство, которое зажало руку «М» и сразу же после зажатия, в автоматическом режиме, началось отрезание готового изделия пильным диском механизма реза линии, в результате чего была травмирована рука «М». Рядом находящийся рабочий, увидев это, нажал кнопку «СТОП», находящуюся на пульте управления линией. Механизм реза остановился, зажим был отпущен и «М» самостоятельно извлек руку.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила «М» в учреждение здравоохранения, где ему был установлен диагноз: «Неполная травматическая ампутация левого предплечья в середине нижней трети».
Причиной несчастного случая явилась не организация и не обеспечение безопасной эксплуатации экструзионной линии для производства монолитных листов из поликарбоната, что выразилось в: 

- вводе в эксплуатацию, допуске к эксплуатации указанной линии, не соответствующей требованиям охраны труда, а именно без оснащения опасной зоны оборудования средствами коллективной защиты (оградительными устройствами, знаками безопасности), без оснащения участка оборудования перед узлом отрезки и самого узла резки защитным ограждением с блокировкой или защитной конструкцией для обеспечения безопасности работающих и предотвращения доступа работающих в момент работы линии;

- допуске потерпевшего к выполнению работ, не имеющего соответствующей квалификации по профессии, без обучения, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда;

- не обеспечении эксплуатации линии работающим, имеющим соответствующую квалификацию по профессии, прошедшим обучение, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны.
За нарушения требований об охране труда должностные лица организации к административной ответственности не привлекались в связи с решением вопроса районным отделом Следственного комитета о возбуждении уголовного дела.
Главный государственный инспектор Борисовского

межрайонного отдела Минского областного 

управления Департамента государственной 

инспекции труда         







Е.А. Лавкер
