О несчастном случае, произошедшем при выполнении

строительных работ
При проведении расследования несчастного случая было установлено, что одна из строительных организаций выполняла строительные работы на территории сельскохозяйственного предприятия. В начале ноября 2024 года руководитель сельскохозяйственного предприятия устно обратился к руководителю строительной организации и предложил провести ремонт кровли на коровнике, находящимся вблизи возводимого коровника, на что тот выразил согласие и впоследствии направил для проведения ремонта каменщика «Т» и подсобных рабочих «К» и  «А». 

По прибытии на объект строительства «Т», «К» и  «А» самостоятельно решили, «Т» и «К»  будут менять элементы кровли, непосредственно находясь на кровле, а «А», находясь на земле, будет нарезать листы шифера и поликарбоната под необходимый размер и подавать их на кровлю. Около 15.00 «Т» и «К» пытались уложить лист шифера под выше уложенный лист шифера, но так как вдвоем у них не получалось это сделать, то они попросили «А» подняться на кровлю и помочь им. «А» по лестнице поднялся на кровлю, помог уложить лист шифера и возвращаясь по кровле к лестнице одной ногой наступил на поликарбонат, который был вставлен в окно крыши (второй свет), в результате чего лист поликарбоната разрушился и «А» упал на бетонный пол коровника. После падения «А» от вызова скорой медицинской помощи и от обращения в учреждение здравоохранения отказался. На следующий день, почувствовав ухудшение самочувствия, «А» обратился в учреждение здравоохранения, где ему был установлен диагноз: «Компрессионные переломы Th6, Th8 на фоне болезни Шойерман-Мау. Нейропатия С6-С7 слева».
Причинами несчастного случая явились: 1. Не организация и не обеспечение безопасного выполнения работ по ремонту кровли здания для содержания крупнорогатого скота, выразившиеся в:

- отсутствии (не разработке) и допуске выполнения строительно-монтажных работ без проекта производства работ, содержащего технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ, пути прохода работающих на рабочие места;

- отсутствии (не разработке) и допуске выполнения строительно-монтажных работ без акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории организации, содержащего подготовительные мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ, которые необходимо выполнить до начала работ;

- допуске выполнения кровельных работ в отсутствии ответственного производителя работ, потерпевшим, не имеющим соответствующей квалификации по профессии;

- допуске выполнения работ на крыше, элементы которой не рассчитаны на нагрузки от работников, без применения трапов для прохода по покрытию.

2. Невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, выразившееся в отсутствии (не разработке) и допуске выполнения строительно-монтажных работ без акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории организации, содержащего подготовительные мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ, которые необходимо выполнить до начала работ. 

Главный государственный инспектор Борисовского

межрайонного отдела Минского областного 

управления Департамента государственной 

инспекции труда         







Е.А. Лавкер
