Информационное письмо о травмировании работников 
на строительных объектах

За истекший период 2025 года при производстве работ 
на строительных объектах в Минской области погибли 6 работников 
и 7 работников тяжело травмированы.

22.06.2025 при проведении демонтажных работ незавершенного строительством здания ФАП, принадлежащего КСУП «Першай-2014» (Воложинский район), после срезания углошлифовальной машиной металлических закладных деталей, расположенных сверху и снизу в месте крепления наружной железобетонной панели и внутренней стеновой железобетонной панели, на работающего по договору подряда 
с ООО «ДомСтройМаркет» (г. Минск) упала внутренняя стеновая железобетонная панель. Прибывшая на место несчастного случая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть потерпевшего.

При производстве 19.06.2025 работ по бетонированию монолитного пояса производственного здания административно-бытового корпуса 
на строительном объекте плотник Строительного управления 
№ 95 ОАО «Стройтрест № 3» (Солигорский район) был смертельно травмирован стрелой крана автомобильного КТА-28 на базе автомобиля КАМАЗ, принадлежащего строительному управлению № 149 
ОАО «Стройтрест № 3», в результате опрокидывания крана.

При выполнении 11.06.2025 работ по утеплению фасадов строящегося здания на территории строительного объекта в г.п. Мачулищи (Минский район) в люльке фасадного двухподвесного подъемника ZLP630 оборвался правый трос, в результате чего работающие ООО «Сивора» (Минский район) упали на землю с высоты около 15 м. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть одного из потерпевших, второй был доставлен в учреждение здравоохранения. Из заключения 
о тяжести производственной травмы подсобного рабочего, получившего тяжелые травмы, следует, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (0,72‰). При осмотре места происшествия также установлено,
что потерпевшие не применяли средства индивидуальной защиты 
от падения с высоты, которыми были обеспечены.

На строительном объекте «Строительство здания государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Смолевичи» 02.05.2025 при спуске по приставной деревянной лестнице упал с 3-го на 2-ой этаж каменщик ЗАО «ПМК-55» (Смолевичский район). Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть потерпевшего.

Во время подъема 21.04.2025 на мобильной подъемной рабочей платформе ОПТ 9195 на базе трактора МТЗ-82 для осмотра кабельной разделки на опоре 2/2 участка КВЛ 10кВ № 553 ПС 35 кВ «Греск», расположенной в д. Преснаки Копыльского района, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей РУП «Минскэнерго» (Копыльский район) подал рукой сигнал о прекращении подъема, после чего упал на пол люльки. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть работника. По заключению судебного эксперта причиной смерти явилось поражение техническим электричеством.

При выполнении 25.02.2025 отделочных работ фасада здания ОАО «Крановый завод» (Слуцкий район) работающий по договору подряда, заключенному с ИП Хлебовец Д.В. (г. Минск), упал с лесов с высоты около 6 м, в результате чего получил травмы несовместимые с жизнью.

На объекте строительства «Модернизация сбросного внеплощадочного циркводовода энергоблока ст. № 2 ПГУ-399, 6 МВт с заменой стеклопластиковых труб на стальные» (Пуховичский район) 20.01.2025 при проведении штробления бетона в трубе из-за вибрации произошло отслоение большого куска бетона и его последующее падение на работника филиала «Белэнерготеплосетьстрой» ГП «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга» (г. Минск). От полученных травм потерпевший скончался 24.06.2025.

При выполнении 15.01.2025 работ на строительном объекте «Строительство многофункционального здания, расположенного по адресу: Минская область, Минский район, Ждановичский с/с», маляр ООО «Ресурсстрой» (г. Минск) упал с вышки–туры с высоты около 3 м, 
в результате чего получил тяжелую травму.

19.03.2025 при устройстве опалубки плиты перекрытия 
на строительном объекте «Строительство горно-обогатительного комплекса мощностью от 1.1 до 2.0 млн. тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского (восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных солей» монтажник строительных конструкций филиала СУ–25 ОАО «Минскпромстрой» (г. Минск) упал с высоты 6 м, при этом тяжело травмировался.

При ремонте кровли открытого навеса для хранения грубых кормов 15.05.2025 подсобный рабочий ООО «Весейский покров» (Слуцкий район) упал с высоты около 6 м и получил тяжелую травму.

При передвижении в строящемся здании на территории строительного объекта в д. Боровляны (Минский район) 27.05.2025 производитель работ ООО «Астрей 24» (г. Минск) упал в незакрытую и неогороженную шахту лифта, получив при этом тяжелые травмы.

Основными причинами происшедших несчастных случаев явились: отсутствие (неразработка) организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др. документов), содержащей технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ, пути и средства подъема (спуска) работников к местам производства работ, места и способы крепления предохранительного пояса и др.;

отсутствие (невыдача) наряда-допуска на выполнение работ 
с повышенной опасностью, требующих осуществление специальных организационных, технических мероприятий, и контроля за их выполнением;

неосуществление контроля ответственным руководителем 
за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий 
по обеспечению безопасного производства работ;

отсутствие контроля со стороны должностных лиц и допуск 
к выполнению работ на высоте работников, не использующих средства индивидуальной защиты от падения с высоты;

выполнение строительно-монтажных работ работниками, 
не имеющими соответствующей квалификации по профессии, 
не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, обязательный медицинский осмотр;

недостатки в организации рабочих мест, в т.ч. применение 
не соответствующих требованиям безопасности строительных подъемников, лесов, вышек-тур, подмостей, лестниц и др.

нарушение потерпевшими и другими работниками требований локальных правовых актов по охране труда (инструкций по охране труда).

Вышеперечисленные обстоятельства несчастных случаев 
на производстве также свидетельствуют о том, что по-прежнему имеют место факты заключения гражданско-правовых договоров с физическими лицами на выполнение строительных и строительно-монтажных работ, когда данные работы должны выполняться силами специализированной организации.

Справочно. Требование о недопущении заключения гражданско-правовых договоров на рассматриваемые виды работ содержится 
в решениях Минского областного исполнительного комитета
 от 08.12.2022 № 1098, от 11.12.2023 № 1223.

С учетом вышеизложенного и с целью предупреждения производственного травматизма на строительных объектах Минской области считаю необходимым:

1. Председателям райгорисполкомов:

довести данную информацию до сведения организаций, расположенных на подведомственной территории, осуществляющих строительную деятельность и выполняющих строительно-монтажные работы;

обеспечить районными мобильными группами по оказанию методической и практической помощи в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда приоритетное обследование объектов строительства в регионе;

2. Руководителям организаций, осуществляющих строительную деятельность и выполняющих строительно-монтажные работы:

провести внеплановые инструктажи по охране труда со всеми работниками, используя данную информацию;

принять исчерпывающие меры по недопущению фактов нарушений законодательства об охране труда;

оборудовать все строительные объекты системами видеонаблюдения 
в соответствии с Правилами по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 31.05.2019 № 24/33;

наладить должную работу служб охраны труда организаций с целью установления и пресечения фактов нарушений законодательства об охране труда путем выдачи предписаний, обязательных для исполнения;

# 3. Рекомендовать Минскому областному управлению Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты, Минскому областному управлению Госпромнадзора Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственному учреждению «Государственный энергетический и газовый надзор» филиалу Госэнергонадзора по г. Минску и Минской области, инспекции Госстройнадзора по Минской области, в случае выявления при проведении надзорных и профилактических мероприятий нарушений, не входящих 
в компетенцию органа, направлять информацию для принятия мер незамедлительного реагирования в соответствующий надзорный орган.