О несчастном случае, произошедшем в
результате падения от удара открывшейся створки ворот бокса для стоянки транспортных средств.
Несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, произошел 14.04.2025 с контролером технического состояния механических транспортных средств одной из организаций г. Жодино.

При проведении расследования несчастного случая было установлено, что контролер технического состояния механических транспортных средств (далее – контролер «И»), согласно графику работы, 14.04.2025 к 07.10 часам прибыл на территорию организации. Переодевшись в гардеробе в специальную одежду и специальную обувь, направился на свое рабочее место и приступил к осмотру и выпуску напольного безрельсового транспорта на линию. После этого заполнял необходимые журналы, осмотрел транспортные средства после проведения ремонта и (или) технического обслуживания, выполнял другую работу, предусмотренную его рабочей инструкцией.
Около 15.05 часов контролер «И» вышел из здания участка на улицу и, пройдя по пешеходной дорожке к боксу для стоянки автопогрузчиков, остановился около стены, между воротами бокса, чтобы дождаться возвращения транспортных средств с линии для осмотра их по окончании смены. В момент ожидания контролер «И» почувствовал удар в область правого плеча, от которого он упал на левый бок и не смог самостоятельно встать, поэтому принялся звать на помощь. Подошедший на крик работник С» вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая после осмотра доставила пострадавшего в учреждение здравоохранения, где ему был установлен диагноз: «Политравма. Закрытый перелом хирургической шейки левой плечевой кости со смещением отломков. Закрытый перелом локтевого отростка левой локтевой кости. Ушиб области левого ТБС. Ушиб мягких тканей области левого локтевого сустава». 
Из письменных объяснений работника «С» установлено, что, придя на крик о помощи, он увидел контролера «И» лежащим на боку на асфальтном покрытии между стеной здания и открытой створкой ворот, фиксатор которой находился в поднятом положении. Вторая створка ворот была закрыта.

Из объяснений должностного лица следует, что обязанность по открыванию и закрытию ворот при выезде и заезде транспорта в боксы, согласно локальному правовому акту, действующему в организации, лежит на водителях транспортных средств. Тем не менее, согласно Инструкции по охране труда, каждый работник должен заботиться о личной безопасности и личном здоровье.
В ходе расследования несчастного случая установить, кто именно из водителей транспортных средств не закрыл ворота бокса на задвижку, не представилось возможным.
Вместе с тем, при соблюдении потерпевшим элементарных мер безопасности, а именно не нахождении в зоне открытия ворот, несчастный случай был бы предотвращён!

Главный государственный инспектор Борисовского

межрайонного отдела Минского областного 

управления Департамента государственной 

инспекции труда         







С.И. Хадарёнок
