Приближаться к местам порыва тепловых сетей опасно
Каждый день мы ходим или передвигаемся в транспорте над коммуникациями, где проложены тепловые сети. Трубопроводы проходят под газонами, пересекают тротуары и проезжие части дорог. Именно поэтому следует быть внимательными и обращать внимание на возможные признаки дефекта теплотрассы.

Необходимо помнить, что с понижением температуры наружного воздуха температура теплоносителя, подаваемая энергоснабжающими организациями, может достигать 100 °С и выше, что может привести к серьезным ожогам. Наибольшую опасность представляют собой порывы тепловых сетей подземной прокладки, когда образующаяся промоина заполнена горячей водой. 
Повреждение тепловой сети можно определить по основным признакам: 
( парение;

( выход воды на поверхность;

( проседание грунта.
Для предотвращения несчастных случаев и в целях своевременного устранения порывов тепловых сетей организации, эксплуатирующие тепловые сети, не реже одного раза в неделю должны проводить обход тепловых сетей.  Особое внимание должно уделяться теплотрассам подземной прокладки в районе жилых домов, школ, детских садов, местах массового скопления людей. 

При выявлении порывов тепловых сетей и утечки сетевой воды эксплуатирующим организациям следует немедленно провести следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность людей:

· оградить опасную зону, при необходимости выставить наблюдающих;

· на ограждении установить предупреждающие знаки безопасности, а в ночное время - сигнальное освещение;

· места прохода людей через траншеи оборудовать переходными мостиками, освещёнными в ночное время.

Ответственность и полноту мер безопасности до момента ликвидации повреждения трубопровода несёт руководитель организации — владелец теплотрассы.

Жителям города и района также необходимо помнить о соблюдении правил безопасности в случае нахождения в зоне порывов, ремонтов тепловых сетей.  Пешеходам и транспорту нельзя приближаться к местам, ограждённым для проведения работ в котлованах, тепловых камерах и траншеях. Запрещается спускаться в открытые тепловые камеры, колодцы и каналы, пересекать в необорудованных местах траншеи, где ведутся работы по прокладке либо ремонту тепловых сетей. Нельзя приближаться к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов, ближе, чем на 5 метров. Это связано с тем, что нередко под небольшой лужей может находиться яма с кипятком, поэтому лучше обойти опасный участок.

При обнаружении признаков порыва на теплотрассах  незамедлительно сообщите об этом диспетчеру аварийной службы по телефону 115. Всегда соблюдайте осторожность сами и не оставайтесь безучастными при виде аварий на тепловых сетях, этим вы сохраните здоровье и жизнь себе и предупредите о возможной опасности других!

Смолевичская районная энергогазинспекция
